软件版本1864-1907

型号:  30-40

阈值:4733（mA）

默认限制电流：+-3549（mA）

电流环参数:比例:2271 积分:2061

型号：40-52

阈值:4783（mA）

默认限制电流:+-3587（mA）

电流环参数:比例:3971 积分:1751

型号:  50-60

阈值:9567（mA）

默认限制电流:+-7175（mA）

电流环参数:比例:3090 积分:2124

型号:  50-70

阈值:10574（mA）

默认限制电流:+-7930（mA）

电流环参数:比例:3090 积分:2124

型号:  60-70

阈值:20860（mA）

默认限制电流:+-15645（ma）

电流环参数:比例:3542 积分:2510

型号:  60-80

阈值:20860（mA）

默认限制电流:+-15645（ma）

电流环参数:比例:3542 积分:2510

型号:  70-80

阈值:17983（mA）

默认限制电流:+-13487（ma）

电流环参数:比例:2550 积分:1990

型号:  70-90

阈值:22299（mA）

默认限制电流:+-16724（ma）

电流环参数:比例:2550 积分:1990

型号:  80-97

阈值：32226（mA）

默认限制电流:+-24169（ma）

电流环参数:比例:2312 积分:1960

型号:  80-110

阈值：32226（mA）

默认限制电流:+-24169（ma）

电流环参数:比例:2312 积分:1960

型号:  100-120

阈值：62942（mA）

默认限制电流:+-47206（ma）

电流环参数:比例:2556 积分:2048

型号:  100-142

阈值：62942（mA）

默认限制电流:+-47206（ma）

电流环参数:比例:2303 积分:2000

型号：  110-145

阈值：62942（mA）

默认限制电流:+-47206（ma）

电流环参数:比例:2600 积分:2100

型号:    110-170

阈值：62942（mA）

默认限制电流:+-47206（ma）

电流环参数:比例:2600 积分:2100

型号：  170-170

阈值：62942（mA）

默认限制电流:+-47206（ma）

电流环参数:比例:2600 积分:2100

以上阈值都是绝对值基于1864软件版本下不区分有无刹车和编码器还有单编双编

根据以上数据可知默认限制电流是绝对值电流的百分之75

以上电流环参数不建议去调试，真的误操作了改了一团糟的情况下可以用单字节0F恢复出厂设置